宿州配电房及生活泵房改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器加油 | 变压器加油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 计量表移位 | 1、250JP柜计量表除； 2、计量表移至配电房计量柜内。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电缆更换 | 1、电缆3*95+1*50更换 | 米 | 35 |  |  | 包含穿墙 |
| 4 | 新增电气设备 | 1、新增仪表互感器安装； 2、配电柜新增刀闸拉手两个。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电房清理 | 1、所有配电柜内部蜘蛛网、灰尘等清理； 2.配电房卫生清洁； 3、增加加盖板0.92*0.51*0.45米一块。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安全工具配备 | 配电房安全工具：如高压验电器、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋、测电笔、令克棒、标志牌、二氧化碳灭火器等 | 套 | 1 |  |  | 符合规范要求 |
| 7 | 光缆安装 | 远程抄表增加光缆及线管 | 项 | 1 |  |  | 满足供电部门远程抄表要求 |
| 8 | 泵房墙面刷白 | 1、泵房刷白高度为室内地坪上2米； 2、批腻子两遍，刷防水涂料两遍。 | 平方米 | 80 |  |  |  |
| 9 | 泵房配电柜砖基础 | 砌一砖墙，抬高60cm. | 平方米 | 1.98 |  |  |  |
| 10 | 泵房管道支架、及管道刷漆 | 1、原管道支架拆除； 2、新装管道支架； 3、管道除锈，刷漆。 | 项 | 1 |  |  | 钢构件防锈漆两遍，银粉漆两遍 |
| 11 | 泵房电线、电管、配电柜整改。 | 电管为PVC25、电线BV—6mm2铜芯线，配电柜损坏元器件更换，调试(保证配电柜正常使用) | 项 | 1 |  |  | PVC管为中型，铜芯线为国标 |
| 12 | 泵房排污系统 | 1、更换两台排污泵（同功率）水位控制器； 2、排污泵控制箱维修、调试。 | 项 | 1 |  |  | 排污泵采用凯泉、上海东方、人民品牌 |
| 13 | 泵房设备基础整修 | 1、水箱基础、设备基础清污、修补； 2、基础刷水泥浆两遍。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 垃圾清理及外运 | 配电房及泵房垃圾清理并外运出园区 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安全措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 拆装公共卫生间蹲便器阀门5个、小便池阀门3个、水龙头2个、面盆2个、公共卫生间疏通 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 配电盒2个 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 综合费率（包括税金及管理费） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |